LEI Nº _______ DE ______DE _________ DE 2019

“Altera dispositivos e dá nova redação a lei 2304 de 1º de agosto de 1997 e da outras providencias”

Marco Aurélio Gomes dos Santos, Prefeito do Município de Itanhaém, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - A construção, reforma e ampliação de edificações residenciais multifamiliares, comerciais, mistas, hotéis, motéis, pousadas, hospedagens de turismo, hotéis residência, hotéis de lazer, colônias de férias, e campings são reconhecidas como de interesse turístico e incremento ao desenvolvimento do município.

Artigo 2º - As edificações residenciais multifamiliares com mais de dois pavimentos somente poderão se localizar em ruas com mais de sete metros de largura nas áreas situadas entre a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a Serra do Mar e nas áreas descritas no anexo I e que são delimitadas na planta de uso do solo, que faz parte integrante desta lei, observados os índices urbanísticos constantes dos anexos I a VIII.

§ 1º Nas demais áreas localizadas entre a praia e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega que não se encontrem descritas no anexo I serão permitidas edificações residenciais multifamiliares com a altura máxima de dois pavimentos, desde que observadas as especificações constantes do item I do anexo III

§ 1º - Excluídos os loteamentos destinados a Chácaras, serão também permitidas edificações residenciais multifamiliares na faixa localizada entre a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a Serra do Mar, desde que observadas às especificações constantes do item II  anexo V.

Artigo 3º - As edificações destinadas ao uso comercial, misto e de prestação de serviços de hospedagem poderão ser construídas, reformadas ou ampliadas, desde que se localizem nos Corredores ou Zonas Comerciais ou Mistas definidas na lei 1082 de 22 de janeiro de 1977, com suas alterações posteriores, observadas as especificações constantes dos anexos I a VIII.

§ 1º - As edificações destinadas a motéis somente poderão ser construídas nas Avenidas Marginais da Rodovia padre Manoel da Nóbrega.

§ 2º - As edificações destinadas a pousadas ou hospedagens de turismo poderão ser construídas em áreas que não sejam definidas como Corredores ou Zonas Comerciais ou Mistas, desde que observada à altura máxima de 03 (Três) pavimentos.

§ 3º - Serão permitidas edificações destinadas ao uso misto ou comercial na faixa situada entre a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega  e a Serra do Mar, desde que observadas as especificações constantes do item II do anexo V

§ 4º - Nas áreas A-05 e A-06 do anexo I, deverá ser considerada a altura máxima permitida na “faixa do cone de pousos e decolagens do aeroporto”, conforme a Legislação Estadual regida pelo Comaer.

Artigo 4º - Não serão permitidas edificações residenciais multifamiliares, comerciais, mistas e de prestação de serviços de hospedagem com mais de 03 (três) pavimentos num raio de 150,00  200,00 metros, contados do centro da igreja de Suarão.

Artigo 5º - Não serão permitidas edificações residenciais multifamiliares, comerciais, mistas e de prestação de serviços de hospedagem com mais de 02 (dois) pavimentos num raio de 300,00 metros, contados a partir do centro do centro histórico do município, consignados como a Igreja Matriz de Santana, Convento Nossa Senhora da Conceição e Casa de Câmara e Cadeia, e quando localizar-se em seu entorno, deverá apresentar a aprovação junto ao Condenphaat.

Artigo 6º - As áreas descritas no anexo I que se situem nas Zonas Z-1 e Z-2, com categoria de uso R 1, passam a ser consideradas como categoria de uso R1, R2 e R3, de conformidade com o que dispõe a lei Nº 1082 de 22 de janeiro de 1977, com suas alterações posteriores.

Artigo 7º - Passam a ser os constantes dos Anexos II a VIII, integrantes desta lei, os coeficientes de aproveitamento, as taxas de ocupação dos terrenos, a altura máxima e os recuos das edificações, assim como as dimensões mínimas dos terrenos, segundo a região em que se localizem.

Artigo 8º - Será obrigatória a execução de sistema de tratamento final de esgoto aprovado pela CETESB, nas edificações com mais de 02 (dois) pavimentos (inclusive térreo), ou que tenham 12 (doze) ou mais unidades habitacionais, quando localizadas em logradouros que não sejam dotados de rede publica de esgoto.

Parágrafo único – Além do atendimento a exigência acima, o pedido de licença para edificar deverá ser instruído também com os seguintes documentos:

I – levantamento planialtimétrico;

II– laudo de sondagem geotécnica executado por profissional ou firma habilitada;

III – projeto de combate a incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

IV – aprovação na CESP, TELESP e outros órgãos competentes, quando

necessário; do projeto de entrada de energia da ELEKTRO;

V – certidão de dispensa, emitido pelo COMAER, quando a edificação

ultrapassar a 4 (quatro) pavimentos;

VI – certidão de diretrizes aprovada junto a SABESP;

VII – relatório de impacto de vizinhança, quando houver mais de 18 (dezoito

unidades;

Artigo 9º - Deverá, obrigatoriamente, ser servida por elevador toda edificação com mais de 04 (quatro)  03 (três) pavimentos, inclusive térreo, exceto se a edificação for unifamiliar.

Parágrafo único – A edificação com 06 (seis) ou mais pavimentos, inclusive o térreo, deverá ter 02 (dois) elevadores, no mínimo.

Artigo 10º - Excetuadas as edificações destinadas ao uso comercial ou misto, o nível do pavimento térreo das edificações de que trata esta lei, em relação ao nível do passeio do passeio, não poderá ser inferior a 0,80 m.

Artigo 11º - Para efeito de determinação do recuo mínimo obrigatório dos lotes de esquina, considerar-se-á frente do lote, o alinhamento original do loteamento previsto na escritura frontal adotado pelo empreendimento onde deverá localizar-se a porta de entrada principal.

§ 1º - Quando destinados a edificações residenciais ou ainda quando nas edificações de uso misto, tiverem destinação residencial, os lotes de esquina poderão ter o recuo lateral voltado para o logradouro com 4,00 m.; o lado oposto entretanto, deverá observar o recuo frontal previsto nos Anexos II a VII

§ 2º - Aos condomínios residenciais ou de uso misto a serem implantados em áreas que façam frente para a Avenida Beira Mar ou suas outras denominações, aplicar-se-ão as especificações constantes do Anexo II – Parte “B” I,  desde que as edificações destinadas ao uso residencial mantenham recuo frontal mínimo de frente para o mar de 7,00 m.

§ 3º - As edificações residenciais com frente para duas ruas, deverão ter ambas as ruas consideradas como recuo frontal.

§ 4º - Quando a edificação localizar-se em terreno de esquina de frente ao mar; o recuo para o mesmo deverá ser sempre conforme o anexo II, independentemente da adoção da outra rua para como a frente do empreendimento.

Artigo 12º – Nos terrenos destinados aos usos de que trata esta lei será permitida a construção de muros em alvenaria, em todas as suas divisas, com a altura máxima de 2,40 m. Acima desta altura admitir-se-á apenas a colocação de elementos que permitam  ventilação e iluminação.

Artigo 13º - Nas edificações de que trata esta lei será obrigatória área de estacionamento ou garagem, na proporção de uma vaga para cada unidade habitacional, com dimensões mínimas de 2,20 m pó 4,50 m., locadas em planta.

Parágrafo único – Nas edificações destinadas a pousadas, hospedagens de turismo e hotéis, os espaços de estacionamento ou garagem poderão localizar-se em terreno separado da edificação.

Artigo 14º - Toda edificação, seja qual for sua destinação, deverá ser dotada de abrigo ou depósito para guarda de lixo com capacidade mínima para armazenamento por 24 (vinte e quatro) horas. de 0,15 m3 por unidade

§ 1º - O abrigo ou depósito para guarda de lixo deverá ser construído em local desimpedido e de fácil acesso, não podendo ter comunicação direta com a área de lazer ou com o acesso social da edificação.

§ 1º - O abrigo ou depósito para guarda de lixo deverá também ser provido de dispositivos para lavagem e limpeza.

Artigo 15º - Em hipótese alguma será admitida a conservação ou regularização de edificações que estejam em desconformidade com as disposições desta lei.

Artigo 16º - Do pedido de aprovação do projeto, do alvará de licença para edificar, assim como o da carta de habite-se deverá, obrigatoriamente, constar o tipo de edificação a ser construída e a finalidade a que se destina.

Artigo 17º - As edificações destinadas à prestação de serviços de hospedagem não poderão, em qualquer hipótese, ter o tipo de edificação e sua destinação alteradas, salvo para implantação, no mesmo local, de outro empreendimento de maior capacidade e melhores equipamentos, após prévia e regular aprovação.

Parágrafo único – O descumprimento a este dispositivo sujeitará o infrator a penalidade de multa equivalente a 1000 (hum mil) Unidades Fiscais de Referencia UFIR e a cassação de alvará de funcionamento.

Artigo 18º - Caso a execução das edificações disciplinadas por esta lei dependa de modificações do sistema viário ou da implantação de equipamentos públicos ou ainda da realização de obras de infra-estrutura, deverão estas ser analisadas e orçadas pelas Secretarias Municipais, ficando á seu custo, o acrescido da taxa de administração de 20 % (vinte por cento), sob a responsabilidade do interessado.

Artigo 19º - As edificações deverão ser executadas com estrita observância do projeto aprovado.

§ 1º - Constatada a existência de irregularidades, será imediatamente aplicada à penalidade de multa no valor equivalente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referencia – UFIR e lavrado auto de embargo da obra.

§ 2 º - Não sendo a obra regularizada no prazo de 10 (dez) dias e verificado o descumprimento ao embargo, a multa prevista no § 1º será aplicada em dobro a cada 10 (dez) dias, até o máximo de 30 (trinta) dias, procedendo-se então a cassação do alvará de licença para edificar.

DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIAS MULTIFAMILIARES

Artigo 20º - As edificações residenciais multifamiliares de que trata esta lei são unidades habitacionais agrupadas verticalmente e destinadas à habitação permanente.

Parágrafo único – As edificações multifamiliares deverão obedecer aos índices urbanísticos constantes dos Anexos II a VI, conforme área em que se localizem, conforme o anexo I.

Artigo 20º - Nas edificações multifamiliares com mais de 04 (quatro) pavimentos, o pavimento térreo destinar-se-á exclusivamente a área de uso comum, somente podendo ser utilizado como área de lazer, recepção e zeladoria.

Artigo 21º - Nas edificações multifamiliares, será obrigatória a construção de sanitários masculino e feminino para a zeladoria e setor de serviços.

Artigo 22º - Nas edificações multifamiliares será permitido o uso de manobrista, desde que se desloque um só veículo para permitir a saída do veículo para permitir a saída do veículo impossibilitado.

Artigo 23º - A utilização dos recuos mínimos obrigatórios, frontal, laterais e fundo, somente será permitida para a construção de guaritas, marquises de passagens e pérgulas.

Artigo 24º - Entre duas ou mais edificações residenciais multifamiliares situadas em um mesmo terreno deverá ser observado, entre elas, o recuo mínimo obrigatório de 12,00 m. 8,00 metros + a medida da altura H/12

Parágrafo único – Nas edificações que constam conjuntos residenciais deverá ser observado o recuo mínimo de 4,00 m. para as ruas internas, excluída incluindo a calçada quando houver.

Artigo 25º - As edificações não poderão ter fachadas com mais de 40,00 30,00 m. de comprimento, excetuadas as que se situarem na Avenida Beira Mar ou suas outras denominações, onde a fachada frontal terá o limite máximo de 30,00 25,00 m. de comprimento.

Artigo 26º - Sobre os recuos frontal, laterais e fundos acima do pavimento térreo, somente serão permitidas sacadas avançando sobre os recuos mínimos obrigatórios, com no Maximo 0,50 metros, para os recuos laterais e fundos, e de 1,50 metros para os recuos de frente, vedadas quaisquer outras saliências e balanços.

Artigo 27º - Cada unidade residencial deverá contar com pelo menos uma sacada, com medidas que contenham, no mínimo um circulo de 1,00 m. de diâmetro.

Artigo 28º - Nos logradouros não servidos por rede publica de esgoto, No mínimo 30 % (trinta por cento) da área do terreno deverá ser destinada a permeabilização do solo, não podendo ser vedada, em hipótese alguma.

§ 1º - Caso a edificação esteja em região dotada de rede de esgoto, a área permeável poderá ser objeto de proposta de troca por plantio de mudas e arvores em local a ser determinado pela prefeitura, em área de terreno equivalente à área permeável.

§ 2º - A área que trata este artigo destinar-se-á exclusivamente a ajardinamento e deverá conter, no mínimo, um círculo de 3,00 m. de diâmetro.

Artigo 29º - Será permitida a construção de 02 (dois) pavimentos em subsolo, desde que destinados exclusivamente a garagem e/ou dependências de serviços.

§ 1º – Para os fins do disposto neste artigo entende-se como subsolo o pavimento que tenha pelo menos 1,30 m. abaixo da cota de nivelamento médio, em relação à frente do terreno.

§ 2º - Os pavimentos de subsolo poderão ocupar toda a extensão do terreno, exceto   com relação ao recuo frontal, o qual poderá ser ocupado em até 40 % da metragem de recuo frontal obrigatória.

§ 3º - As edificações com frente para duas ruas, deverão considerar a determinação do  parágrafo 2º acima, para ambas as ruas.

§ 4º - A entrada principal da edificação deverá ter seu gradil no nível da calçada da rua, devendo a parte do recuo livre do subsolo, quando houver, ter jardins permeáveis, rampas e escadas de acesso em aclive para o pavimento térreo.

Artigo 30º - Será permitido a construção de até dois pavimentos de sobre-solos acima do pavimento térreo, destinados a garagens, com 6,0 m. de recuo frontal, e 2,50 m. de recuos laterais e 4,0 m. de recuo de fundos.

Parágrafo único: Os pavimentos térreo e de sobre-solos serão computados entre o numero de pavimentos máximos permitidos, conforme anexos II a V.

Artigo 31º - Não serão consideradas para efeito do calculo da coeficiente de aproveitamento, as áreas de construção do subsolo, do térreo destinado a garagens, dos pavimentos de sobre-solos, dos áticos técnicos, e das pérgulas e marquises de passagens, dos beirais, dos shafts dos edifícios, e dos poços de elevador.

Artigo 32º - As áreas de uso comum e os espaços destinados a guarda de veículos não serão considerados para efeito do calculo da área útil mínima da unidade residencial.

Artigo 33º - Para o calculo da altura da edificação, deverá ser considerada a cota de nivelamento médio, em relação à frente do lote, até o ponto construído mais alto a laje de cobertura do ultimo pavimento da edificação.

Artigo 34º - As unidades residenciais individuais deverão ter dimensões mínimas de 40 m2 para até um dormitório; 50 m2 para até dois dormitórios e 70 m2 para três dormitórios ou mais.

Artigo 35º -  As edificações com mais de quatro pavimentos deverão possuir no mínimo 100 m2 (cem metros quadrados) de área destinada a lazer, podendo ser entre áreas cobertas e descobertas.

Artigo 36º - A soma das varandas das unidades individuais da edificação, poderá ter até  90% (noventa por cento) da metragem apurada, convertida em até dois pavimentos adicionais, como um bônus para incentivo a implantação de varandas, podendo estes andares exceder ao CA (coeficiente de aproveitamento) permitido para a região.

§ 1º – O bônus de área adicional deverá ser considerado como outorga onerosa, devendo ter suas taxas de aprovação multiplicadas por três vezes com relação à taxa adotada para a aprovação normal.

§ 2º - As varandas inseridas nos pavimentos de bônus, poderão ser consideradas para o calculo do presente artigo.

DAS EDIFICAÇÕES MISTAS

Artigo 37º - As edificações mistas caracterizam-se pela existência de áreas ou instalações comuns a diferentes destinações.

Artigo 38º - As áreas ou instalações das edificações mistas destinadas ao uso residencial, aplicar-se-ão as disposições constantes dos artigos 19 ao 35.

Artigo 39º - No máximo 50 % (cinqüenta por cento) mínimo 20 % (vinte por cento) da área de projeção do pavimento  térreo da edificação residencial poderá deverá ser utilizada para uso comercial, respeitada a taxa de ocupação máxima do terreno estabelecida nos Anexos II ao V.

Parágrafo único – A área restante do terreno aplicam-se as disposições do artigo 27 e seu parágrafo único.

Artigo 40º - As áreas ou instalações das edificações mistas com destinação comercial poderão utilizar os recuos frontal e laterais, desde que reservado o mínimo de 2,50 m. do recuo lateral ou 4,00 m. do recuo frontal, para carga e descarga.

Artigo 41º -  A área da edificação destinada ao uso comercial poderá ter, no máximo,  02 (dois) pavimentos, incluindo o térreo, com altura limitada a 10,00 m. até a laje de cobertura da área da edificação com destinação comercial. Os pavimentos destinados ao uso comercial, serão considerados entre o numero de pavimentos permitidos para a edificação.

Parágrafo único – A altura total das edificações mistas é estabelecida nos Anexos II ao V.

Artigo 42º - As unidades residenciais das edificações mistas deverão ter acesso próprio, independente do acesso às unidades com destinação comercial.

Artigo 43º - Nos terrenos de meio de quadra, o acesso às unidades destinadas ao uso residencial deverá ter no mínimo 5,00 m. de largura.

Artigo 44º - As unidades com destinação comercial não poderão ter comunicação direta com os compartimentos das unidades destinadas ao uso residencial.

Artigo 45º - Os conjuntos comerciais ou galerias deverão ter, em cada pavimento, instalações sanitárias masculinas e femininas, na proporção de uma bacia sanitária e um lavatório, para cada 150 m2 de área construída, além de dependência para guarda de materiais de limpeza.

Parágrafo Único – quando a edificação passar de 900 m2 de área construída, a quantidade de sanitários poderá ser analisada caso a caso, conforme a aplicação da edificação comercial.

DAS EDIFICAÇÕES COMERCIAIS

Artigo 46º - Além das especificações constantes dos Anexos II a V, aplicam-se às edificações para comércio e/ou serviços às disposições constantes dos artigos 37, 38, 39 e 41.

Artigo 47º - As salas comerciais ou lojas deverão ter dimensões mínimas que contenham um circulo de 3,00 m.

Parágrafo §1º – Excetuam-se a dimensão mínima do caput deste artigo, as lojas inseridas em galerias de lojas, que poderão ter largura mínima de 2,50 metros e área mínima de 14 (catorze) metros quadrados de aérea privativa, podendo ter os sanitários de forma coletiva da galeria.

Parágrafo §2º – As edificações para escritórios deverão ter as unidades independentes com área mínima de 20,00 m2.

Artigo 48º - As edificações que constituam conjuntos de escritórios, salas comerciais, lojas e similares, deverão dispor de instalações sanitárias, na seguinte proporção:

I   – até 50,00 m2 de área construída – 1 (um) sanitário;

II  – de 50,00 m2 a 200,00 m2 de área construída – 2 (dois) sanitários;

III – a partir de 200,00 m2 – 1 (um) lavatório e uma bacia sanitária, para cada

150,00 de área construída.

Artigo 49º - Os conjuntos comerciais ou galerias voltados para área de uso comum deverão também atender as disposições constantes do artigo 43.

Artigo 50º - Os conjuntos comerciais ou galerias, deverão ter 20 % (vinte por cento) de seu terreno destinado a área permeável para a permeabilidade do rejeito do sistema de tratamento de esgoto.

Parágrafo único – Caso a edificação esteja em região dotada de rede de esgoto, a área permeável poderá ser objeto de proposta de troca por plantio de mudas e arvores em local a ser determinado pela prefeitura, em área de terreno equivalente à área permeável.

DOS HOTÉIS

Artigo 51º - As edificações destinadas a hotéis serão compostas exclusivamente por unidades do tipo apartamento (quarto com banheiro privativo) e/ou suítes (quarto com banheiro e sala)

Artigo 52º - O recuo de fundo poderá ser ocupado com instalações de lazer e/ou serviços até o limite máximo de 10% (dez por cento) da área total do terreno, observando-se, neste caso, entre a edificação principal e as instalações, a distância equivalente ao recuo de fundo obrigatório.

Artigo 53º - O pavimento térreo das edificações destinadas a hotéis, fica dispensado dos recuos de frente e laterais obrigatórios, quando destinados ao uso comercial ou “hall” de acesso a recepção. poderá utilizar o recuo da frente obrigatório para inserção de marquises e lojas destinadas a comércio e serviços.

Parágrafo único – Quando a edificação destinar-se também ao uso comercial, a taxa de ocupação máxima especificada nos Anexos VI e VII,  poderá ser acrescida em até 10 % (dez por cento).

Artigo 54º - Os hotéis deverão, obrigatoriamente, contar com os seguintes equipamentos:

I   – previsão de ar condicionado em todas as unidades habitacionais;

II  - piscina; 02 (dois) itens de lazer

III – quadra poliesportiva.

Artigo 55º - As edificações destinadas a hotéis deverão obedecer também às especificações constantes dos Anexos VI e VII.

Artigo 56º - As edificações destinadas a hotéis deverão possuir vagas para automóveis na proporção em até 25 % (vinte e cinco por cento) de suas unidades de hospedagem individuais.

DOS MOTÉIS

Artigo 57º - As edificações destinadas a motéis serão também compostas exclusivamente de unidades tipo apartamento (quarto com banheiro privativo) e/ou suítes (quarto com banheiro e sala) distinguindo-se dos hotéis por serem dotados de local privativo de estacionamento para cada unidade.

Artigo 58º - As edificações destinadas a motéis deverão observar as especificações dos Anexos VI e VII, aplicando-se-lhes, ainda, as disposições constantes dos artigos 50 e 51 e seu parágrafo único.

DAS POUSADAS

Artigo 59º - Pousadas são edificações destinadas à hospedagem que, a exemplo dos hotéis, são constituídas por unidades do tipo apartamento ou suíte ou, eventualmente, por quartos sem banheiro privativo.

Artigo 60º - As edificações destinadas a pousadas deverão observar as especificações dos anexos VI e VII, e também as disposições constantes dos artigos 50 e 51 e seu parágrafo único.

Parágrafo Único – A adaptação de casas existentes para pousadas poderão ter os recuos mínimos obrigatórios flexibilizados, mediante a análise especial do departamento de análise de projetos da Secretaria de Obras.

DAS HOSPEDAGENS DE TURISMO

Artigo 61º - Hospedagens de Turismo são edificações destinadas à hospedagem, com características mais simples, que podem ser compostas apenas por quartos, sem banheiro privativo.

Artigo 62º - As edificações destinadas a hospedagens de turismo deverão obedecer às especificações constantes dos anexos VI e VII, aplicando-se-lhes também as disposições dos artigos 50 e 51 e seu parágrafo único.

Parágrafo Único – A adaptação de casas existentes para hospedagens de turismo poderão ter os recuos mínimos obrigatórios flexibilizados, mediante a análise especial do departamento de análise de projetos da Secretaria de Obras.

DOS HOTÉIS – RESIDENCIA

Artigo 63º - As edificações destinadas a hotéis-residência caracterizam-se por possuir unidades autônomas constituídas por quarto, sala, banheiro e área para preparo de refeições, com serviços comuns administrados, total ou parcialmente, por uma empresa hoteleira.

Parágrafo único – Incluem-se nesta categoria os apart-hotéis, flat-services, residence-services e similares

Artigo 64º - Aplicam-se as edificações destinadas a hotéis residência, às especificações constantes dos Anexos VI e VII e também as disposições dos artigos 50 e 51 e seu parágrafo único.

Artigo 65º - Os hotéis residência deverão, obrigatoriamente, contar com os seguintes equipamentos:

I   – previsão de ar condicionado em todas as unidades habitacionais;

II  - restaurante e/ou lanchonete; dois itens de lazer

III – duas lojas de conveniência;

IV – piscina, sauna e sala de ginástica;

V   - salão de reuniões.

DOS HOTÉIS DE LAZER

Artigo 66º - Os hotéis de lazer são edificações cujas unidades devem ser compostas por, pelo menos, cinco dependências, nelas incluídas, obrigatoriamente, banheiro privativo e possuir também equipamentos ou instalações de lazer e serviço permanente de animação e recreação para hóspedes, além de uma grande área não edificada.

Parágrafo único – Incluem-se nesta categoria os hotéis-fazenda, os “spas” e similares.

Artigo 67º - As edificações destinadas a hotéis de lazer deverão observar as especificações constantes dos Anexos VI e VII

Artigo 68º - Os hotéis de lazer deverão, necessariamente, contar com os seguintes equipamentos:

I   – previsão de ar condicionado em todas as unidades habitacionais;

II  - restaurante e/ou lanchonete; dez itens de lazer

III – duas lojas de conveniência;

IV – piscina, sauna e sala de ginástica; ciclovia, quadras de esportes, pista de

“cooper” e outros, em nomero de 05 (cinco)

V – barcos, “windsurf”, bicicletas, cavalos, salão de jogos, equipamentos

para mergulho e outros, em numero mínimo de 03 (três)

VI – serviço de animação com musica ao vivo, salas próprias para filmes e

vídeos, além de passeios e atividades com pessoal especializado.

DAS COLONIAS DE FÉRIAS

Artigo 69º - As colônias de férias são edificações compostas por unidades do tipo apartamento, com banheiro privativo nas dependências de hospedagem, e destinadas ao uso exclusivo de certas categorias ou sindicatos de trabalhadores.

Artigo 70º - Além de obedecer às especificações constantes dos Anexos VI e VII, as edificações destinadas à colônia de férias deverão ter previsão de ar condicionado em todas as suas unidades para hospedagem.

DOS CAMPINGS

Artigo 71º - Campings são áreas destinadas ao acampamento ao ar livre em barracas ou “Trailers”, que se caracterizam por possuir pouca área construída.

Artigo 72º - As edificações destinadas a campings deverão observar as especificações constantes dos Anexos VI e VII, e serem dotadas de dependências para administração, serviços e instalações sanitárias, além de dependências comuns de lazer.

Artigo 73º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario e, em especial, as Leis nºs 1210 de 05 de julho de 1983; 1578 de 1º de novembro de 1989; 1848 de 12 de agosto de 1992; 1852 de 25 de agosto de 1992 e 1872 de 06 de outubro de 1992 e a Lei 2304 de 01 de agosto de 1997.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, ____ de ________________ de 2019